Template Livrable 1

PDCA 1 (Boucle 1)

Titre : Diagnostic & cadrage - “Un campus qui vous comprend”

Équipe : Mohammed EL ORFALI, Axel DELAR, Remy MOREEL, Léo SCHAEFFER

Groupe : 1

Espace étudié : Salle de classe

Date : 16/01/2026

Référent pédagogique : DING Yuehua

Version :  V1

### 0) Résumé exécutif (≤ 8 lignes)

Problème observable : Surveillance environnementale critique (CO₂, T, Pa, etc…) impossible en temps réel à cause de la volatilité des connexions réseaux et de l'absence d'intelligence locale.

Besoins fonctionnels (SMART) : Collecte de données multi-capteurs, alertes locales immédiates (Edge), transmission résiliente vers le Cloud.

Contraintes clés (latence, énergie, réseau, sécurité) : Latence faible (<1s) pour les alertes, continuité de service (Store & Forward) en cas de coupure réseau, interopérabilité.

Pré-choix d’architecture : Hybride (Edge + Cloud). Justification : Permet la réactivité locale (sécurité) via la Gateway tout en assurant la supervision globale via le Cloud.

### 1) Observation & problème observable

Contexte/zone : Salle de classe ou laboratoire (assimilé à un "Module Habitat" critique). Flux d'étudiants variable, fenêtres fermées (risque CO₂).

Faits mesurables : Temp, Pression (fermeture de porte), Infrarouge x2 (entrée sortie d’une salle), Capteur Air qualité (CO2)

Problème formulé : Comment adapter la qualité de l’air et la température en fonction de la fréquentation de la salle ? Comment garantir l’intégrité des pièces grâce à la pression exercé et à la fréquentation ?

Bénéficiaires / personas : Service de maintenance, Responsables sécurité, Occupants de la salle.

Indicateurs de performance clés (KPI) :

- Taux de perte de paquets : 0 %, garanti par la gestion du buffer.

- Latence d’alerte locale : inférieure à 100 ms.

- Temps de commutation entre Wi-Fi et 4G : inférieur à 5 secondes.

### 2) Besoins fonctionnels (SMART)

B1 : Le nœud capteur doit mesurer T°, Pression, CO₂ et Présence toutes les 5 secondes et transmettre à la passerelle via réseau local basse conso.

B2 : Le nœud capteur doit déclencher une alerte locale autonome (LED/Buzzer) instantanément si le CO₂ dépasse 1200 ppm, assurant la sécurité même en cas de coupure réseau.

B3 : Le système doit stocker localement les données (Buffer) si le réseau est coupé et les transmettre intégralement dès le rétablissement (Store & Forward).

### 3) Contraintes & hypothèses

Latence / criticité locale : Critique pour l'alerte CO₂ (Besoin temps réel). Tolérante pour l'historique Cloud.

Énergie / autonomie : Alimentation continue (Secteur/Powerbank) permettant une écoute permanente et une réaction locale.

Réseau / couverture : Wi-Fi couvert local 100m & étendu avec répéteur. Couverture 5G transmission cloud.

Interopérabilité : Format de données standardisé (JSON) sur protocole MQTT.

Sécurité (baseline) : Sécurité basique à base de Wi-Fi (https, bloque de port, etc…)

Hypothèses (ce qu’on suppose vrai à ce stade) : Sécurité hypothétique.

### 4) Benchmark d’architectures (Cloud / Edge / Hybride)

| Option | Schéma rapide | Latence | Sobriété | Simplicité | Limites | Go / No-Go |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Capteur -> Wi-Fi -> Cloud | Élevée (dépend du réseau) | Faible (Wi-Fi énergivore) | Haute | Aucune alerte si panne internet | No-Go |
| Edge | Tout en local (Pas de remontée) | Très Faible (Temps réel) | Haute | Moyenne | Pas d'historique ni de vision globale | No-Go |
| Hybride | Capteur -> Gateway -> Cloud | Faible (Locale) / Haute (Distante) | Optimale (WI-FI local) | Facile | Complexité logicielle (Sync) | GO |

Analyse & choix provisoire :

Choix de l'architecture Hybride. Elle seule répond à la double exigence du professeur : réactivité immédiate (Edge) pour les alertes de sécurité et centralisation des données (Cloud) pour le dashboard, avec une robustesse face aux coupures.

### 5) Comparatif techno communication (LTN/LPWAN vs courte-portée)

| Famille | Exemples | Portée | Débit | Conso | Coût/infra | Remarques - cas d’usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPWAN | LoRa, Sigfox, LTE-M | Très longue (km) | Très faible | Très faible | Élevé (Gateway LoRa) | Inadapté (Latence trop élevée, Duty Cycle limité) |
| Courte-portée | Zigbee, Wi-Fi, BLE | Courte/Moyenne | Moyen/Haut | Faible | Faible | Retenu. Wi-fi idéal pour capteurs sur batterie (Mesh/Star). |

### 6) Comparatif techno communication (Zigbee vs WI-FI)

| Famille | Exemples | Portée | Débit | Conso | Coût/infra | Remarques - cas d’usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Courte-portée | Zigbee | Courte/Moyenne | Moyen/Haut | Faible | ~=Élevé | Même fréquence mais plus compliqué à mettre en place. |
| Courte-portée | Wi-Fi | Courte/Moyenne | Moyen/Haut | Moyenne | Moyenne mais besoin potentielle de répéteur | Retenu. Wi - Fi idéal pour capteurs sur batterie pour ça rapidité. |

Conclusion multicritère : Le Wi-Fi est retenu pour sa simplicité et son débit, mais nécessitera une gestion stricte du Deep Sleep pour préserver la batterie. Le 4G sera utilisé uniquement pour le lien Gateway ↔ Cloud (Backhaul).

### 7) Risques initiaux & mesures

Techniques :

- Risque : Saturation du Buffer mémoire sur l’Arduino en cas de coupure longue.

- Mesure : Implémentation d'un buffer circulaire (écrasement des plus vieilles données) ou stockage sur carte SD.

Sécurité :

 Risque : Injection de fausses données capteurs.

 Mesure : Wi-Fi local.

Opérationnels :

 Risque : Déconnexion du secteur.

 Mesure : Le Powerbank agit comme un onduleur (UPS) pour maintenir le système en vie.

### 8) Synthèse & pré-choix

Architecture retenue (provisoire): Architecture Distribuée Hybride (Wi-Fi intégrée + Gateway Edge Intelligence).

Pourquoi ?

Pour garantir la sûreté de fonctionnement (Safety) via le Edge et la disponibilité des données (Telemetry) via le Cloud, indépendamment de l'état du réseau.

Famille techno pressentie : Capteurs sur Arduino + Wi-fi intégrée vers Gateway Arduino (Modem 4G simulé/réel).

Exigences sécurité minimales : Sécurité Wi-fi basique, MQTTS (TLS) vers le cloud, Authentification Gateway.

Schéma de principe (image intégrée ou lien) :

- Flux de Données :

- 1. Nœud Capteur (Smart Sensor) :

- Action A (Sécurité Locale - Edge Computing) : Mesure (CO2) -> Comparaison Seuil interne (si >1200ppm) -> Activation immédiate du Buzzer/LED (Latence < 1ms, indépendante du réseau).

- Action B (Télémétrie) : Formatage JSON -> Publish MQTT sur topic campus/salle1/air.

- 2. Réseau Local (Wi-Fi) :

- Transport du message JSON vers la Gateway.

- Avantage secteur : Connexion Wi-Fi maintenue active (pas de temps de réveil/négociation), envoi quasi-instantané.

- 3. Gateway (Concentrateur & Buffer) :

- Rôle Principal (Store & Forward) : Reçoit MQTT -> Vérifie la connexion WAN (4G).

  - Cas 1 (Connecté) : Transmet immédiatement au Cloud.

  - Cas 2 (Coupure) : Stocke les données localement (Tampon circulaire/SD) et réessaie plus tard.

- 4. Réseau WAN :

- Modem 4G -> Internet (Backhaul).

- 5. Cloud :

- Broker MQTT Cloud -> Base de données -> Visualisation (Node-RED Dashboard).

### 9) Références